# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                        Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 		№ _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т РУ К Ц І Я № 16

з правил безпеки під час роботи з кислотами і лугами у кабінеті хімії

Великосорочинської загальноосвітньої школи І - III ступенів

І. Загальні положення

1.1 .Інструкція розроблена на основі державного нормативного акта про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06.98 "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (Лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16. 11. 98. № 222.

1.2.Відповідно до "Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів учні, лаборанти проходять інструктаж з безпеки пращ та навчання, з правил надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях у кабінеті хімії.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Чітко визначте порядок і правила проведення досліду.

- Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

- Перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

  - Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

  - Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена або доручена вчителем.

III. Вимоги безпеки під час виконання

3.1. Основні кількості кислот та інших агресивних речовин треба зберігати в спеціально призначеному приміщенні.

    - концентровані кислоти, а також аміак необхідно обережно розливати під витяжкою, щоб запобігти травмам.

    - Розливати кислоти та інші агресивні рідини з великих ємностей у видаткові склянки слід за допомогою сифона з гумовою грушею, ручним насосом або ножною повітродувкою. Використовувати електричні повітродувки з цією метою не дозволяється.

    - Переносити склянки ємністю більш ніж 5 л з реактивами необхідно в плетених

корзинах, ящиках або іншій тарі, що гарантує безпечне транспортування. Переносити або навіть підіймати склянки з агресивними реактивами за шийку посудини не дозволяється.

      - Доставлені у лаборантську реактиви розмішують у призначених для них місцях.

      - Для одержання розчинів із концентрованих кислот необхідно лиш кислоту .V воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Розчинення концентрованої кислоти у вод. (особливо сульфатної) супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідини, що може призвести до ОНЖІВ.

      - Діж розбавлення концентрованих кислот, їх змішування, а також для змішування речовин, що супроводжуються виділенням теплоти, потрібно користуватися хімічним тонкостінним осяяним або фарфоровим посудом.

      - Щ>б уникнути опіків порожнини рота, а також отруєння, забороняється набирати розчини кислот, лугів та інших агресивних рідин у піпетку ротом. Для засмоктування цих речовин потрібно користуватися піпетками з різними пастками та гумовою грушею.

      - Розчиняти луги слід у фарфоровому посуді, повільно додаючи до води невеликі порції лугу при безперервному перемішуванні. Шматочки лугу можна брати тільки пінцетом або щипцями.

      - Великі шматки їдких лугів потрібно розколювати на дрібні в спеціально  відведеному місці.

      - Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту, халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

        - Відпрацьовані кислота і луги стид збирати в спеціально призначений посуд окремо і зливати в каналізацію тільки теля нейтралізації.

        - Розлиті кислота або луги необхідно негайно засипати піском нейтралізувати і теля нього прибрати.

V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях.

          - У разі травмування (поранення, опіки тощо) або при недомагання повідомте вчителя.

У випадку необережного поводження з лугами слід негайно змита їх залишки зі шкіри водою або слабким розчином борної кислота, у разі потрапляння на шкіру кислоти —слабким розчином питної соди.

          - У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно промийте їх великою кількістю води. Після цього у разі потрапляння в от кислота накладіть ватний тампон, змочений розчином натрій гідрокарбонату з масовою часткою 3%, у разі потрапляння

лугу — промийте додатково розчином борної кислота з масовою часткою 2% (1 чайна ложка борної кислота на склянку вод и).

Після заключного промивання чистою водою під повіки слід ввести 2-3 краплі натрій альбуциду з масовою часткою розчиненої речовини 30%.

Фахівець з охорони праці				О.В. Демочко

Завідуюча кабінетом  хімії			Л.В. Антонь